Especificação de Requisitos de Software (SRS) - Módulo de Controle do Nível de Pressão dos Pneus.

Documento ID: SRS-FCLM-V1.0 Data: 30 de Julho de 2025 Versão: 1.0

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais para o Módulo de Controle do Nível de Pressão de Pneus (Tire Pressure Level Control Module - TPLCM) da Unidade de Controle Eletrônica (ECU). Este módulo é responsável por acionar a lâmpada de alerta de pressão baixa dos pneus.

1.2 Escopo

O escopo deste módulo abrange a lógica combinacional para determinar o acionamento da lâmpada de alerta da pressão de pneus. Não inclui a leitura física do sensor de nível de pressão de pneus.

2. Visão Geral do Sistema (Contexto)

O Módulo de Controle do Nível de Pressão de Pneus é um subsistema da ECU do veículo, que recebe sinais de sensores e outros módulos, e envia um comando para o painel de instrumentos (cluster). O modelo Simulink correspondente a esta especificação simulando este subsistema.

3. Requisitos de Interface

3.1 Entradas (Inputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Tire_Pressure | Numérico (inteiro/uint32) | Nível atual de pressão dos pneus, normalizado. | 0 a 40 (onde 20 representa o valor mínimo de pressão aceitável em PSI) |
| KL15 | Booleano | Sinal de ignição. Indica que a ignição está ligada. | 0 (Inativo/OFF), 1 (Ativo/ON) |
| Tire_Pressure_Reference | Numérico (inteiro/uint32) | Valor de referência de pressão dos pneus | Valor constante de 20 PSI. |

3.2 Saídas (Outputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Tire_Pressure_Signal_Lamp | Booleano | Sinal de acionamento da lâmpada de alerta de pressão de pneus. | 0 (Desligar Lâmpada), 1 (Acionar Lâmpada) |

4. Requisitos Funcionais

4.1 Lógica de Acionamento da Lâmpada de Alerta de Pressão dos Pneus.

FR-FCLM-001: O Tire_Pressure_Signal_Lamp DEVE ser definido como 1 (ACIONAR LÂMPADA) SOMENTE SE TODAS as seguintes condições forem verdadeiras:

- Nível de Pressão dos Pneus Baixo:

  - Tire_Pressure é menor ou igual a 20 PSI.

  - Isto é, o nível de pressão dos pneus deve indicar que está baixo.

- Ignição Ativa:

  - KL15 é 1 (Ativo).

  - Isto é, a ignição do veículo deve estar ligada para que o sinal da lâmpada de alerta de pressão dos pneus possa ser acionada.

FR-FCLM-002: Em todas as outras condições (que não satisfaçam FR-FCLM-001), o Tire_Pressure_Signal_Lamp DEVE ser definido como 0 (DESLIGAR LÂMPADA).

5. Requisitos Não Funcionais (Exemplos)

- NFR-FCLM-001 (Performance): A latência entre a mudança das entradas válidas e a atualização da saída Tire_Pressure_Signal_Lamp deve ser inferior a 5 ms.

- NFR-FCLM-002 (Robustez): O módulo deve processar corretamente valores Tire_Pressure dentro da sua faixa 0 a 40.

- NFR-FCLM-003 (Confiabilidade): O módulo deve ter uma alta confiabilidade, evitando acionamentos incorretos do sinal da lâmpada.

5. Modelo Lógico