Especificação de Requisitos de Software (SRS) - Módulo de Controle de Farol Baixo da ECU

Documento ID: SRS-LBCM-V1.0 Data: 28 de Julho de 2025 Versão: 1.0

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais para o Módulo de Controle de Farol Baixo (Low Beam Headlight Control Module - LBCM) da Unidade de Controle Eletrônico (ECU). Este módulo é responsável por acionar o sinal do farol baixo do veículo com base no status da alimentação, comandos do motorista (manual e automático) e status de operação do veículo (ignição ou motor ligado).

1.2 Escopo

O escopo deste módulo abrange a lógica combinacional para determinar o acionamento do sinal do farol baixo. Não inclui o controle físico dos faróis, detecção de luz ambiente para o modo automático, ou outras funcionalidades de iluminação do veículo (farol alto, luzes de posição, etc.).

2. Visão Geral do Sistema (Contexto)

O Módulo de Controle de Farol Baixo é um subsistema da ECU do veículo, que recebe sinais de status do veículo e comandos do usuário, e gera um sinal de controle para o sistema de farol baixo.

3. Requisitos de Interface

3.1 Entradas (Inputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| KL30_ON | Booleano | Sinal de alimentação constante do módulo (ativo em nível 1). | 0 (Inativo), 1 (Ativo) |
| Comando_Farol_Baixo | Booleano | Comando manual do motorista para ligar o farol baixo. | 0 (Desligado), 1 (Ligado) |
| Comando_Farol_Baixo_Automatico | Booleano | Comando do sistema automático para ligar o farol baixo (ex: sensor de luz). | 0 (Desligado), 1 (Ligado) |
| KL15_ON | Booleano | Sinal de ignição. Indica que a ignição está ligada. | 0 (OFF), 1 (ON) |
| Engine_ON | Booleano | Sinal de status do motor. Indica que o motor está ligado. | 0 (OFF), 1 (ON) |

3.2 Saídas (Outputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinal_Farol_Baixo_ON | Booleano | Sinal de acionamento para o farol baixo. | 0 (Farol Baixo Desligado), 1 (Farol Baixo Ligado) |

4. Requisitos Funcionais

4.1 Lógica de Acionamento do Farol Baixo

FR-LBCM-001: O Sinal_Farol_Baixo_ON DEVE ser definido como 1 (Farol Baixo Ligado) SOMENTE SE TODAS as seguintes condições forem verdadeiras:

- Alimentação Ativa:

  - KL30_ON é 1 (Ativo).

  - Isto é, o módulo de controle deve estar energizado para operar.

- Comando de Acionamento:

  - (Comando_Farol_Baixo é 1) OU (Comando_Farol_Baixo_Automatico é 1).

  - Isto é, deve haver um comando para ligar o farol baixo, seja manual ou automático.

- Status de Operação do Veículo:

  - (KL15_ON é 1) OU (Engine_ON é 1).

  - Isto é, o farol baixo só pode ser ligado se a ignição estiver ligada OU o motor estiver ligado (indicando que o veículo está em um estado de operação). Caso contrário, o farol baixo não deve ligar (ex: veículo completamente desligado).

FR-LBCM-002: Em todas as outras condições (que não satisfaçam FR-LBCM-001), o Sinal_Farol_Baixo_ON DEVE ser definido como 0 (Farol Baixo Desligado).

5. Requisitos Não Funcionais (Exemplos)

- NFR-LBCM-001 (Performance): A latência entre a mudança das entradas válidas e a atualização da saída Sinal_Farol_Baixo_ON deve ser inferior a 10 ms.

- NFR-LBCM-002 (Robustez): O módulo deve ser robusto a ruídos nos sinais de entrada, garantindo que o farol não pisque ou se comporte de forma errática.

- NFR-LBCM-003 (Confiabilidade): O módulo deve ter uma alta confiabilidade, assegurando que o farol baixo funcione corretamente para segurança na condução.

6. Modelo Lógico