Especificação de Requisitos de Software (SRS) - Módulo de Controle do Nível de Combustível da ECU

Documento ID: SRS-FCLM-V1.0 Data: 24 de Julho de 2025 Versão: 1.0

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais para o Módulo de Controle do Nível de Combustível (Fuel Level Control Module - FCLM) da Unidade de Controle Eletrônica (ECU). Este módulo é responsável por acionar a bomba de combustível do veículo com base no nível atual de combustível no tanque e no status da ignição.

1.2 Escopo

O escopo deste módulo abrange a lógica combinacional para determinar o acionamento da bomba de combustível. Não inclui a leitura física do sensor de nível de combustível, o controle da bomba em si (fora do sinal de acionamento), nem outras funcionalidades relacionadas ao sistema de combustível.

2. Visão Geral do Sistema (Contexto)

O Módulo de Controle do Nível de Combustível é um subsistema da ECU do veículo, que recebe sinais de sensores e outros módulos, e envia um comando para o atuador da bomba de combustível. O modelo Simulink correspondente a esta especificação simulará este subsistema.

3. Requisitos de Interface

3.1 Entradas (Inputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuel_Level | Numérico (Float/Double) | Nível atual de combustível no tanque, normalizado. | 0.0 a 1.0 (onde 0.25 representa 1/4 do tanque) |
| KL15 | Booleano | Sinal de ignição. Indica que a ignição está ligada. | 0 (Inativo/OFF), 1 (Ativo/ON) |

3.2 Saídas (Outputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuel_Pump_Activation_Signal | Booleano | Sinal de acionamento para a bomba de combustível. | 0 (Desligar Bomba), 1 (Acionar Bomba) |

4. Requisitos Funcionais

4.1 Lógica de Acionamento da Bomba de Combustível

FR-FCLM-001: O Fuel_Pump_Activation_Signal DEVE ser definido como 1 (ACIONAR BOMBA) SOMENTE SE TODAS as seguintes condições forem verdadeiras:

- Nível de Combustível Baixo:

  - Fuel_Level é menor ou igual a 0.25 (ou seja, 1/4 do tanque ou menos).

  - Isto é, o nível de combustível deve indicar que o tanque está baixo.

- Ignição Ativa:

  - KL15 é 1 (Ativo).

  - Isto é, a ignição do veículo deve estar ligada para que a bomba de combustível possa ser acionada.

FR-FCLM-002: Em todas as outras condições (que não satisfaçam FR-FCLM-001), o Fuel_Pump_Activation_Signal DEVE ser definido como 0 (DESLIGAR BOMBA).

5. Requisitos Não Funcionais (Exemplos)

- NFR-FCLM-001 (Performance): A latência entre a mudança das entradas válidas e a atualização da saída Fuel_Pump_Activation_Signal deve ser inferior a 5 ms.

- NFR-FCLM-002 (Robustez): O módulo deve processar corretamente valores Fuel_Level dentro da sua faixa 0.0 a 1.0.

- NFR-FCLM-003 (Confiabilidade): O módulo deve ter uma alta confiabilidade, evitando acionamentos incorretos da bomba.

5. Modelo Lógico