Software Requirements Specification (SRS) – ECU ABS

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos de software para a simulação de uma ECU ABS no Simulink, cujo objetivo é demonstrar o funcionamento básico do sistema ABS, incluindo detecção de travamento de rodas e atuação por modulação de pressão de freio via PWM.

1.2 Escopo

A simulação representa uma versão simplificada de uma ECU ABS para fins didáticos e de validação de lógica fundamental, sem integração com hardware real.

1.3 Referências

- Documento base: Funcionamento e Resultados Esperados da Simulação de ECU ABS no Simulink.docx

- Normas de desenvolvimento de software automotivo (ISO 26262, ASPICE – quando aplicável).

2. Descrição do Sistema

O sistema simulado monitora as velocidades das rodas e calcula o escorregamento (slip) para detectar travamentos. Quando detectado, modula o sinal PWM para a válvula de freio, reduzindo a pressão e permitindo que a roda recupere tração.

3. Requisitos Funcionais

RF-01: Entradas do Sistema

- O software deve receber como entradas:

  - Velocidade das quatro rodas (simuladas por blocos Step).

  - Velocidade de referência do veículo (simulada por bloco Constant).

RF-02: Cálculo de Slip

- O software deve calcular o escorregamento (Slip) para cada roda conforme a equação:

RF-03: Detecção de Travamento

- O software deve identificar travamento de roda quando o slip for menor que -0.2.

- O sinal lógico de travamento deve ser 1 (verdadeiro) quando detectado.

RF-04: Ativação do ABS

- O sistema deve ativar o ABS (sinal "Ativar ABS" = 1) quando qualquer roda apresentar slip abaixo do limiar.

RF-05: Controle PWM da Válvula de Freio

- Quando ABS estiver desativado (0): o duty cycle do PWM deve ser 90% (alta pressão).

- Quando ABS estiver ativado (1): o duty cycle do PWM deve ser 30% (redução de pressão).

- O PWM deve operar a 200 Hz e amplitude de 5V.

RF-06: Visualização nos Scopes

- O software deve exibir gráficos:

  - Velocidade das rodas e velocidade de referência (Scope Input).

  - Sinais "Ativar ABS" e PWM (Scope Output).

4. Requisitos Não Funcionais

- O modelo deve ser compatível com Simulink R2024 ou superior.

- A frequência de amostragem deve ser adequada para sinais de até 200 Hz.

- O sistema deve ser modular, permitindo alteração dos limiares de slip e duty cycle.

5. Resultados Esperados

- Travamento detectado após 1s da frenagem simulada.

- Sinal "Ativar ABS" permanecendo em 1 durante escorregamento crítico.

- PWM alterando duty cycle de 90% para 30% conforme ativação do ABS.