Especificação de Requisitos de Software (SRS) - Módulo de Controle de Freio da ECU

Documento ID: SRS-BRAKE-V1.0 Data: 28 de Julho de 2025 Versão: 1.0

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais para o Módulo de Controle de Freio (Brake Control Module) da Unidade de Controle Eletrônico (ECU). O módulo é responsável por gerar um sinal de acionamento de freio (Brake_Signal) com base em diversos sinais de entrada relacionados ao status do veículo e comandos do motorista.

1.2 Escopo

O escopo deste módulo abrange a lógica combinacional para determinar o acionamento do sinal de freio. Não inclui o controle físico do sistema de freios, sistemas avançados de assistência ao motorista (como ABS, ESP), ou outras funcionalidades que não sejam a geração do sinal básico de freio conforme as regras especificadas.

2. Visão Geral do Sistema (Contexto)

O Módulo de Controle de Freio é um subsistema da ECU do veículo, que recebe sinais de sensores e pedais, e envia um comando para o atuador do sistema de freios. O modelo Simulink correspondente a esta especificação simulará este subsistema.

3. Requisitos de Interface

3.1 Entradas (Inputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| KL30 | Booleano | Sinal de alimentação do modelo (energia constante). | 0 (Inativo), 1 (Ativo) |
| Hill_Signal | Booleano | Status de posicionamento do veículo. | 0 (Posição Reta), 1 (Aclive ou Declive) |
| Brake_Pedal | Booleano | Status do pedal de freio. | 0 (Não Acionado), 1 (Acionado) |
| Gas_Pedal | Booleano | Status do pedal do acelerador. | 0 (Não Acionado), 1 (Acionado) |

3.2 Saídas (Outputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Brake_Signal | Booleano | Sinal de acionamento do freio. | 0 (Freio Desligado), 1 (Freio Acionado) |

4. Requisitos Funcionais

4.1 Lógica de Acionamento do Freio

FR-BRAKE-001: O Brake_Signal DEVE ser definido como 1 (ACIONAR FREIO) SOMENTE SE KL30 estiver em 1 (Ativo) E UMA das seguintes condições for verdadeira:

- Condição 1 (Assistência em Rampa - Não Acionamento de Pedais):

  - Hill_Signal é 1 (Aclive ou Declive) E Brake_Pedal é 0 (Não Acionado) E Gas_Pedal é 0 (Não Acionado).

  - Isto é, o freio é acionado automaticamente em rampa sem que os pedais estejam acionados.

- Condição 2 (Assistência em Rampa - Pedal de Freio Acionado):

  - Hill_Signal é 1 (Aclive ou Declive) E Brake_Pedal é 1 (Acionado) E Gas_Pedal é 0 (Não Acionado).

  - Isto é, o freio é acionado em rampa quando o pedal de freio está acionado.

- Condição 3 (Freio Convencional - Plano):

  - Hill_Signal é 0 (Posição Reta) E Brake_Pedal é 1 (Acionado) E Gas_Pedal é 0 (Não Acionado).

  - Isto é, o freio é acionado em terreno plano quando o pedal de freio está acionado.

FR-BRAKE-002: Em todas as outras condições (que não satisfaçam FR-BRAKE-001), o Brake_Signal DEVE ser definido como 0 (DESLIGAR FREIO).

5. Requisitos Não Funcionais (Exemplos)

- NFR-BRAKE-001 (Performance): A latência entre a mudança das entradas e a atualização da saída Brake_Signal deve ser inferior a 20 ms para garantir uma resposta rápida.

- NFR-BRAKE-002 (Robustez): O módulo deve ser imune a ruídos nos sinais de entrada, evitando acionamentos intermitentes ou falhas no sinal de freio.

- NFR-BRAKE-003 (Confiabilidade): O módulo deve operar com uma taxa de erro extremamente baixa, dada a natureza de segurança crítica da função de freio.

6. Modelo Lógico