Especificação de Requisitos de Software (SRS) - Módulo Lógico da Tampa do Porta-Malas

Documento ID: SRS-TLM-V1.0 Data: 24 de Julho de 2025 Versão: 1.0

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais para o Módulo Lógico da Tampa do Porta-Malas (Trunk Lid Logic Module), responsável por controlar o acionamento (abertura) da tampa do porta-malas de um veículo automotivo. O módulo processa diversas entradas de comando e status do veículo para determinar o estado de saída do atuador.

1.2 Escopo

O escopo deste módulo abrange a lógica combinacional para acionar a saída do atuador da tampa do porta-malas. Não inclui o controle de travamento ou outros atuadores do veículo.

2. Visão Geral do Sistema (Contexto)

O Módulo Lógico da Tampa do Porta-Malas é um subsistema da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) do veículo, que recebe sinais de outras partes do veículo e envia um comando para o atuador físico.

3. Requisitos de Interface

3.1 Entradas (Inputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Remote_Trunk_Open_Command | Booleano | Sinal de comando para abrir a tampa do porta-malas via controle remoto (chaveiro). | 0 (Inativo), 1 (Ativo) |
| Internal_Trunk_Open_Command | Booleano | Sinal de comando para abrir a tampa do porta-malas via botão interno no veículo. | 0 (Inativo), 1 (Ativo) |
| KL30_ON | Booleano | Sinal de energia constante da bateria (IGN_OFF/Bateria Direta). Indica que a ECU está energizada. | 0 (OFF), 1 (ON) |
| Vehicle_Status | Booleano | Status de movimento do veículo. | 0 (Parado), 1 (Em Movimento) |
| KL15_ON | Booleano | Sinal da ignição. Indica que a ignição está ligada. | 0 (OFF), 1 (ON) |
| Engine_ON | Booleano | Sinal de status do motor. Indica que o motor está ligado. | 0 (OFF), 1 (ON) |

3.2 Saídas (Outputs)

| Nome do Sinal | Tipo de Dado | Descrição | Faixa de Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Trunk_Lid_Signal | Booleano | Sinal de acionamento para o atuador da tampa do porta-malas. Quando 1, o atuador é ativado para abrir a tampa. | 0 (Desativado/Fechado), 1 (Ativado/Abrir) |

4. Requisitos Funcionais

4.1 Lógica de Acionamento da Tampa do Porta-Malas

FR-TLM-001: O Trunk_Lid_Signal DEVE ser definido como 1 (ATIVADO, para abrir a tampa do porta-malas) SOMENTE SE TODAS as seguintes condições forem verdadeiras:

- Comando de Abertura:

  - (Remote_Trunk_Open_Command é 1) OU (Internal_Trunk_Open_Command é 1)

  - Isto é, pelo menos um dos comandos de abertura (remoto ou interno) deve estar ativo.

- Energia Básica do Sistema:

  - KL30_ON é 1

  - Isto é, a Unidade de Controle Eletrônico (ECU) deve estar energizada para operar.

- Status do Veículo - Parado:

  - Vehicle_Status é 0

  - Isto é, o veículo deve estar completamente parado para a abertura da tampa do porta-malas, por segurança.

- Status da Ignição/Motor - Desligados ou em Condição Segura:

  - (KL15_ON é 0) OU (Engine_ON é 0)

  - Isto é, a ignição deve estar desligada OU o motor deve estar desligado. Esta é uma medida de segurança para evitar a abertura acidental da tampa do porta-malas enquanto o veículo está em condição de operação (ignição ligada E motor ligado).

FR-TLM-002: Em todas as outras condições (que não satisfaçam FR-TLM-001), o Trunk_Lid_Signal DEVE ser definido como 0 (DESATIVADO, a tampa do porta-malas permanece fechada/travada).

5. Requisitos Não Funcionais (Exemplos, para uma spec real)

- NFR-TLM-001 (Performance): A latência entre a mudança das entradas válidas e a atualização da saída Trunk_Lid_Signal deve ser inferior a 10 ms.

- NFR-TLM-002 (Robustez): O módulo deve ser robusto a ruídos nos sinais de entrada, mantendo um comportamento consistente.

- NFR-TLM-003 (Confiabilidade): O módulo deve ter uma probabilidade de falha menor que X por hora de operação.

6. Lógica principal a ser representada:

Trunk_Lid_Signal = 1 SE ( (Remote_Trunk_Open_Command = 1) OU (Internal_Trunk_Open_Command = 1) ) E ( KL30_ON = 1 ) E ( Vehicle_Status = 0 ) E ( (KL15_ON = 0) OU (Engine_ON = 0) )

7. Modelo lógico: