🏗 Montagem do Modelo ECU ABS no Simulink (Figura enviada)

O modelo tem como objetivo calcular o slip das rodas e acionar um PWM de válvula de freio quando o ABS deve atuar.

1️⃣ Entradas de Velocidade das Rodas

Bloco: Constant
📂 Caminho: Simulink → Sources → Constant

- Descrição: Cada roda tem um bloco Constant que representa sua velocidade em m/s.

- Quantidade: 4 blocos (uma para cada roda: Dianteira Esquerda, Dianteira Direita, Traseira Esquerda e Traseira Direita).

- Configuração:

  - Valor inicial: 25 (exemplo em m/s, pode variar conforme teste).

  - Tipo de dado: double.

2️⃣ Velocidade de Referência do Veículo

Bloco: Constant

- Descrição: Valor fixo da velocidade de referência (Vehicle Speed Ref).

- Configuração:

  - Valor: 25 (m/s).

  - Tipo de dado: double.

3️⃣ Cálculo de Slip de Cada Roda

Cada roda tem o cálculo:

Slip=(Vveıˊculo−Vroda)VveıˊculoSlip = \frac{(V_{veículo} - V_{roda})}{V_{veículo}}Slip=Vveıˊculo​(Vveıˊculo​−Vroda​)​

Blocos necessários por roda:

- Subtract:
📂 Simulink → Math Operations → Subtract

  - Entrada “+”: Velocidade do veículo (Constant).

  - Entrada “–”: Velocidade da roda.

- Divide:
📂 Simulink → Math Operations → Divide

  - u1 (numerador): Saída do Subtract.

  - u2 (denominador): Velocidade do veículo (Constant).

⚙ Tipo de dado: double.

4️⃣ Comparadores de Slip

Bloco: Relational Operator (<)
📂 Simulink → Logic and Bit Operations → Relational Operator

- Configuração:

  - Operador: < (menor que).

  - Entrada 1: Slip da roda.

  - Entrada 2: Constante limite (exemplo: -0.2).

- Saída: Boolean (true/false para travamento da roda).

5️⃣ Combinação Lógica (ABS Ativo)

Bloco: AND
📂 Simulink → Logic and Bit Operations → Logical Operator

- Configuração:

  - Operador: AND (todas as rodas precisam atender à condição para ativar ABS).

  - Entradas: 4 sinais booleanos (um de cada roda).

6️⃣ Limiares ABS Ativado / Normal

Bloco: Constant

- Constante ABS Ativado: valor de referência (ex: 0.3).

- Constante Normal: valor de referência (ex: 0.9).

- Tipo de dado: double.

7️⃣ Bloco Switch (Comando ABS)

📂 Simulink → Signal Routing → Switch

- Entrada 1 (u2): PWM Ativo (quando ABS acionado).

- Entrada 2 (u3): PWM Normal (sem ABS).

- Entrada condicional (u1): sinal booleano do bloco AND (ativação ABS).

- Configuração:

  - Critério: u1 >= Threshold.

8️⃣ PWM da Válvula de Freio

Bloco: Pulse Generator (PWM)
📂 Simulink → Sources → Pulse Generator

- Configuração:

  - Amplitude: 1 (100%).

  - Period: 0.005 (equivalente a 200 Hz).

  - Pulse Width (%): 50% (pode ser alterado).

  - Sample Time: 0.001.

⚙ Multiplicar a saída do PWM por um Gain (x5) para adequar ao comando final da válvula.

9️⃣ Visualização (Scope)

Bloco: Scope
📂 Simulink → Sinks → Scope

- Conectar sinais:

  - Entradas das rodas.

  - Saída do PWM.

  - Slip calculado.

🔗 Fluxo de conexões gerais

- Velocidade de cada roda e referência → Subtract → Divide → Slip.

- Slip → Comparadores <.

- Saídas dos comparadores → AND → ativa ABS.

- ABS ativo → Switch seleciona PWM ABS ou normal.

- PWM modulado → Gain → Saída para Scope.

Aqui está um quadro final completo com todos os blocos do modelo, seus tipos de dados e valores recomendados para configuração, de forma a replicar exatamente o que está no seu diagrama:

📋 Tabela de Blocos, Tipos e Configurações

| Bloco | Biblioteca (Caminho) | Tipo de Dado | Configuração Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Constant (Velocidade Rodas) | Simulink → Sources → Constant | double | Valor inicial: 25 (m/s). Uma instância para cada roda (4 blocos). |
| Constant (Velocidade Ref) | Simulink → Sources → Constant | double | Valor inicial: 25 (m/s). Velocidade do veículo como referência. |
| Subtract | Simulink → Math Operations → Subtract | double | Entrada “+”: Velocidade Ref. Entrada “–”: Velocidade da roda. |
| Divide | Simulink → Math Operations → Divide | double | u1: Saída do Subtract. u2: Velocidade Ref. (proteção contra div/0 opcional). |
| Relational Operator (<) | Simulink → Logic and Bit Operations → Relational Operator | boolean | Operador: <. Entrada 1: Slip. Entrada 2: Constante limite (-0.2). |
| AND (Lógico) | Simulink → Logic and Bit Operations → Logical Operator | boolean | Operador: AND. Número de entradas: 4 (uma de cada roda). |
| Constant (ABS Ativado) | Simulink → Sources → Constant | double | Valor: 0.3 (limiar ABS ativo). |
| Constant (Normal) | Simulink → Sources → Constant | double | Valor: 0.9 (limiar normal, sem ABS). |
| Switch | Simulink → Signal Routing → Switch | double / boolean | u1: Boolean (ABS ativo). u2: PWM ativo. u3: PWM normal. Threshold: 0.5 |
| Pulse Generator (PWM) | Simulink → Sources → Pulse Generator | double | Amplitude: 1 Period: 0.005 (200 Hz) Pulse Width: 50% Sample Time: 0.001 |
| Gain (PWM Válvula Freio) | Simulink → Math Operations → Gain | double | Ganho: 5 (ajuste de amplitude do PWM). |
| Scope (Entrada) | Simulink → Sinks → Scope | double / boolean | Monitorar: Velocidades de rodas, Slip, comparadores. |
| Scope (Saída) | Simulink → Sinks → Scope | double | Monitorar: PWM final aplicado na válvula de freio. |

🔑 Observações Importantes

- Tipo de dado padrão: use double para cálculos contínuos (velocidades, slip, PWM).

- Comparadores e AND lógico: saída será boolean para controlar o Switch.

- Proteção contra divisão por zero: insira um bloco Saturation antes da entrada u2 (Divide), com limite inferior 0.1.

- PWM: frequência realista para ABS fica entre 100–200 Hz, então Period = 0.005 equivale a 200 Hz.

Modelo: