✅ Fluxo Profissional de Desenvolvimento de Software Embarcado para ECU (usando Simulink como apoio)

🔷 ETAPA 1 – Especificação Funcional

- Defina os requisitos funcionais da ECU (ex: controle de farol, limpador, freio ABS, etc.)

- Monte a lista de entradas, saídas e sinais internos

- Documente os cenários esperados de comportamento

🛠️ Ferramentas: Word, Excel, DOORS, Jira, Xray, Confluence, etc.

🔷 ETAPA 2 – Modelagem e Validação com Simulink

- Crie o modelo da lógica no Simulink

- Use blocos lógicos (AND, OR, NOT), Machine (Stateflow), etc.

- Faça simulações com sinais de teste para validar a lógica funcional

- Analise o comportamento com Scope, Display, Signal Builder, etc.

- Valide os cenários esperados com entrada/saída

🎯 Objetivo: Validar o comportamento funcional da lógica da ECU sem se preocupar ainda com hardware.

🔷 ETAPA 3 – Aprovação da Lógica

- Revisão da lógica com equipe de software/sistema

- Validação com base nos requisitos

- Congelamento do modelo funcional após aprovação

✅ Neste ponto, a lógica está "fechada" e validada funcionalmente

🔷 ETAPA 4 – Implementação em C/C++ (Manual)

- Use o modelo como referência funcional

- Escreva o código C ou C++ do zero, com base na lógica do modelo

- Faça o mapeamento de entradas para GPIOs, CAN, sensores, etc.

- Escreva a lógica combinacional, sequencial, temporizada, etc.

🛠️ Ferramentas:

- STM32CubeIDE (para STM32)

- VSCode + Make (projetos mais portáveis)

- Keil / IAR (quando exigido)

🔷 ETAPA 5 – Integração com Hardware

- Inicialize os periféricos (GPIO, ADC, PWM, CAN, UART, etc.)

- Faça o mapeamento correto de pinos e dispositivos

- Compile, grave e teste no hardware real (ex: Bluepill)

🎯 Objetivo: A lógica implementada em C agora deve funcionar no hardware final.

🔷 ETAPA 6 – Testes Funcionais no Hardware

- Teste os casos funcionais diretamente na ECU real

- Faça medições com osciloscópio, multímetro, LED, etc.

- Verifique o comportamento sob diferentes condições

🧪 Pode usar ferramentas como:

- Serial monitor

- Logic analyzer

- Testes automatizados com simuladores de sinal

🔷 ETAPA 7 – Validação Final e Documentação

- Valide os requisitos com base nos testes realizados

- Gere os relatórios de validação e conformidade

- Documente a arquitetura e decisões de implementação

📄 Ferramentas: Xray, Excel, TestRail, Markdown, Confluence, PDF, etc.

🧠 DICA: Se necessário, você ainda pode...

- Exportar diagramas do Simulink para o Word ou PDF como apoio de documentação

- Usar o Simulink em projetos mais críticos para auto-gerar código (com Embedded Coder) — mas só quando vale o investimento